宁城兴旺家齐球团厂铁矿

2024年度矿山地质环境治理计划书
编制单位：宁城兴旺家齐球团厂

编制时间：二〇二四年三月

宁城兴旺家齐球团厂铁矿

2024年度矿山地质环境治理计划书
编制单位：宁城兴旺家齐球团厂

项目负责：陈志军

编 写 人：陈志军  张亚波  

提交单位：宁城兴旺家齐球团厂

提交时间：二〇二四年三月

目  录

1第一章  矿山基本情况


2第二章  矿山地质环境治理方案的编制


13第三章  本年度矿山生产计划


13第四章  矿山地质环境问题


13第一节  矿山地质环境问题现状


29第二节  矿山地质环境问题预测


31第五章  矿山地质环境防治工程


31第一节  矿山地质环境治理区的确定


32第二节  矿山地质环境治理工程


39第六章  经费估算


39第一节  估算说明


40第二节  估算结果




附图：宁城兴旺家齐球团厂铁矿2024年度矿山地质环境治理工程部署图（比例尺1:2000）
第一章  矿山基本情况

矿山基本信息表

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	宁城兴旺家齐球团厂铁矿

	采矿权人
	宁城兴旺家齐球团厂
	法人代表
	陈志军

	采矿许可证号
	C1500002009072120028072
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2021年3月29日—2023年3月29日
	发证日期
	2021年3月29日

	矿区地址
	宁城县甸子镇四道营子村

	经纬度坐标
	东经118°42ˊ52″- 118°43ˊ35″；北纬41°25ˊ17 ″- 41°25ˊ58″

	经济类型
	私营合伙企业
	生产规模
	小型

	开采矿种
	铁矿
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	1.2498km2
	生产现状
	生产

	建矿时间
	2001年12月
	设计生产能力
	4.8×104t/a

	设计服务年限
	2022年至2032年
	实际生产能力
	4.8×104t/a

	剩余服务年限
	9.72年
	开采深度
	1000m至780m标高

	查明资源储量
	401.07×104t
	剩余资源储量
	401.07×104t

	矿区范围

拐点坐标
	拐点编号

2000国家大地坐标系

X

Y

1

4589486.3063

40392607.3123

2

4589451.6688

40393606.6158

3

4588212.9359

40393263.5261

4

4588247.5634

40392264.2224



	基金计提
	已计提 0万元
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	陈志军
	手机号
	13722146655

	通讯地址
	宁城县甸子镇四道营子村
	邮 编
	024200

	固定电话
	
	E-mail
	


第二章  矿山地质环境治理方案的编制

一、方案编制概况

1、一分期方案

2015年5月，赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《宁城县（宁城兴旺家齐球团厂）铁矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2012.1.1-2014.8.1）》（备案文号：赤国土环治备字（2015）279号）；《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书》（编号17034），以下简称《第一分期方案》。
2、二分期方案

2018年11月由地矿阜新工程勘察院编制的《宁城兴旺家齐球团厂铁矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1～2017.7.31）》，（备案文号：赤分治字[2018]018号）。以下简称《第二分期方案》。
3、2020年度治理计划书

2020年7月由宁城兴旺家齐球团厂编制的《宁城兴旺家齐球团厂铁矿2020年度矿山地质环境治理计划书》。以下简称《2020年度治理计划》。
4、2021年度治理计划书
2021年4月由宁城兴旺家齐球团厂编制的《宁城兴旺家齐球团厂铁矿2021年度矿山地质环境治理计划书》。以下简称《2021年度治理计划》。
5、2022年度治理计划书
2022年3月由宁城兴旺家齐球团厂编制的《宁城兴旺家齐球团厂铁矿2022年度矿山地质环境治理计划书》。以下简称《2022年度治理计划》。

6、2023年度治理计划书
2023年3月由宁城兴旺家齐球团厂编制的《宁城兴旺家齐球团厂铁矿2022年度矿山地质环境治理计划书》。以下简称《2023年度治理计划》。

7、2022年矿山地质环境保护与土地复垦方案

2022年3月由赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《宁城兴旺家齐球团厂铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。以下简称《矿山地质环境保护与土地复垦方案》（备案文号：赤矿治字（2022）061号）。

二、治理方案规划的近期治理工程内容

（一）治理方案规划的近期治理工程内容

1、一分期方案治理工程内容

该方案设计治理的单元为露天采场、废石场、拟建表土存放场，治理工程措施详述如下：
（1）露天采场

①1#露天采场：治理措施为网围栏、回填、平整、覆土、种树。
②2#露天采场：治理措施为回填、覆土、平整恢复植被。
（2）废石场

①1#废石场：治理措施为废石清运，废石场场地覆土、平整、恢复植被。
②2#废石场：治理措施为废石清运。
③4#废石场：治理措施为废石清运，废石场场地覆土、平整、恢复植被。
（3）拟建取土场

治理措施为平整、翻耕、施肥、恢复植被。
2、二分期方案治理工程内容

该方案设计治理的单元为1#露天采场西部、3#废石场北部边坡、1#废石场、2#废石场北侧边坡。治理工程措施详述如下：
①露天采场西部治理区
1#露天采场西部占地面积84992m2。治理措施：清理危岩、削坡、回填、平整，对治理效果进行监测。

②3#废石场边坡
3#废石场北部边坡面积11308m2，坡度40°，高9-44m，治理措施：削坡、清运、平整、覆土、植被恢复。

③1#废石场
1#废石场面积9564m2，顶部平台已栽植松树，北部边坡坡度39°，坡高18-62m。一分期治理区为顶部平台，面积3860m2，栽植松树965 株。设计对其进行树木移植、清运、平整、覆土、植被恢复。

④2#废石场
2#废石场面积45140m2，设计对其顶部平台树木进行部分移植、削坡、清运、平整、覆土、植被恢复。

3、2020年度治理计划治理工程内容
该方案设计治理的单元为1#废石场、2#废石场、3#废石场、1#露天采场东侧界外区域。治理工程措施详述如下：
①1#废石场
1#废石场边坡进行削坡修筑台阶、对台阶及坡面进行覆土、恢复植被。废石场顶部平台已栽植树木，面积3322m2，北部边坡在治理过程中，对顶部平台会有一定的破坏影响。本年度设计对其顶部平台树木进行部分移植、削坡、清运、平整、覆土、植被恢复。
②2#废石场
2#废石场顶部平台已栽植树木，面积23796m2，栽植松树5949株。2#废石场北部边坡在治理过程中，对顶部平台会有一定的破坏影响。本年度设计对其顶部平台树木进行部分移植、削坡、清运、平整、覆土、植被恢复。
③3#废石场
3#废石场北部边坡坡度40°，高9-44m，本期设计对其进行削坡、清运、
平整、覆土、植被恢复。
④1#露天采场东侧界外区域
本年度设计对露天采场界外区域进行回填，回填区域面积12156m2，长约221m，宽约15-80m，深2-49m。回填物源为PD1平硐掘进产生的废石，一号、二号、3#废石场内削坡后的废石。
表2-1  治理工程量统计表
	治理区名称
	面积（m2）
	治理措施

	
	
	石方

削坡
	石方

整平
	回填
	石方

清运
	覆土
	树木

移植
	种树

	
	
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（株）
	（株）

	1#废石场
	6242
	5180
	2285
	
	5180
	3809
	350
	1905

	2#废石场
	15928
	150144
	5738
	
	150144
	9564
	1096
	4782

	3#废石场
	9196
	10800
	3392
	
	10800
	5654
	
	2827

	1#露天采场东侧界外区域
	12156
	
	
	166704
	
	
	
	

	合计
	43522
	166124
	11415
	166704
	166124
	19027
	1446
	9514


4、2021年度治理计划治理工程内容

本年度矿山地质环境治理工程对象为：1#露天采场东侧界外区域。
2021年度设计继续将生产的废石回填至1#露天采场东侧界外区域，后续产生的废石将继续对该区域进行回填，因此不对该场地设置恢复植被等工程。根据矿山生产计划，矿山2020年对1#露天采场东侧界外区域回填的工程量为55568m3，2021年继续对该区域进行回填，回填区域面积12156m2，长约221m，宽约15～80m，深2-49m。回填物源为PD1平硐掘进产生的废石。回填废石量为50000m3。
表2-2  治理方案二设计治理工程表

	治理区名称
	面积（m2）
	治理措施

	
	
	石方

削坡
	石方

整平
	回填
	石方

清运
	覆土
	树木

移植
	种树

	
	
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（株）
	（株）

	1#露天采场东侧界外区域
	12156
	
	
	50000
	
	
	
	

	合计
	12156
	
	
	50000
	
	
	
	


5、2022年度治理计划治理工程内容

本年度矿山地质环境治理工程对象为：2#露天采场。
（1）垫坡
2#露天采场为前期治理场地，因治理效果不佳，本次继续对其完善治理，现状2#露天采场底部已平整植树，本次设计将其堆坡垫坡，形成每2m台阶一凹槽。经计算，2#露天采场垫坡方量为2958m3。
（2）覆土
对回填完毕后的2#露天采场进行覆土，本次设计恢复为林地，覆土厚度0.5m，2#露天采场面积1146.4m2，则覆土工程量573.2m3。
（3）整平
土方整平工作量即覆土工作量573.2m3。
（4）植被恢复
对治理后的场地恢复林地，按株行距2×2m计算，则栽植松树287株。
6、2022年矿山地质环境保护与土地复垦方案治理工程内容

该方案首期设计治理工程见表2-3。
表2-3  2022年度矿山地质环境保护与土地复垦方案首期治理工程表

	治理期限(年)
	治理单元
	治理工程内容
	治理工程量

	2022.01.01-2022.12.31
	1#露天采场
	清理危岩体
	1134m3

	
	
	突出岩体爆破清理
	246392m3

	
	2#露天采场
	回填
	2958m3

	
	
	覆土
	573.2m3

	
	
	整平
	573.2m3

	
	
	种植松树
	287株

	
	评估区
	地灾、地下水、地形地貌景观监测 (年)
	1a

	2023.01.01-2023.12.31
	预测地面塌陷区
	网围栏
	1472m

	
	
	警示牌
	14块

	
	1#露天采场
	网围栏
	2797m

	
	
	警示牌
	20块

	
	1#废石场
	表土剥离
	4501.3m3

	
	
	清运
	9450m3

	
	
	垫坡
	7950m3

	
	
	覆土
	4501.3m3

	
	
	整平
	4501.3m3

	
	
	种植松树
	2251株

	
	评估区
	地灾、地下水、地形地貌景观监测 (年)
	1a

	2024.01.01-2024.12.31
	2#废石场
	表土剥离
	28449.4m3

	
	
	清运
	141600m3

	
	
	垫坡
	89600m3

	
	
	覆土
	28449.4m3

	
	
	整平
	28449.4m3

	
	
	种植松树
	14225株

	
	评估区
	地灾、植被、地下水、地形地貌景观监测、植被管护(年)
	1a

	2025.01.01-2025.12.31
	3#废石场
	表土剥离
	24308.8m3

	
	
	清运
	102046m3

	
	
	垫坡
	16116m3

	
	
	覆土
	24308.8m3

	
	
	整平
	24308.8m3

	
	
	种植松树
	12155株

	
	4#废石场
	清运
	499m3

	
	
	覆土
	211m3

	
	
	整平
	211m3

	
	
	种植松树
	106株

	
	评估区
	地灾、植被、地下水、地形地貌景观监测、植被管护(年)
	1a

	2026.01.01-2026.12.31
	预测地面塌陷区
	回填
	4335.5m3

	
	1#露天采场
	削坡
	1690m3

	
	
	井口封堵
	56m3

	
	
	回填
	237801m3

	
	
	垫坡
	145210m3

	
	
	石方整平
	22743m3

	
	
	覆土
	53046m3

	
	
	整平
	53046m3

	
	
	种植松树
	26523株

	
	评估区
	地灾、植被、地下水、地形地貌景观监测、植被管护(年)
	1a


（二）矿山地质环境治理方案执行情况
1、一分期方案治理方案执行情况
矿山已按一期分期治理方案进行治理工程，并申请验收。2017年8月15日，赤峰市国土资源局聘请有关专家组成验收组进行现场验收，经过专家组讨论，一致同意该工程通过验收并出具验收意见书（编号：17034）。
表2-4  已完成的治理工程统计表
	    治理措施
治理单元
	网围栏
	回填
	清运
	覆土
	平整
	翻耕
	施肥
	种草
	种树

	
	m
	（m³）
	（m³）
	（m³）
	（m³）
	（m²）
	t
	（m²）
	株

	1#露天采场
	1338
	35125
	
	680
	680
	
	
	
	340

	2#露天采场
	
	22485
	
	1499
	1499
	
	
	
	754

	1#废石场
	
	
	39914
	4782
	4782
	
	
	
	2435

	2#废石场
	
	
	3000
	
	
	
	
	
	

	4#废石场
	
	
	14696
	2969
	2969
	
	
	
	1525

	拟建取土场
	
	
	
	
	15000
	5000
	 3.8
	5000
	

	合计
	1338
	57610
	57610
	9930
	24930
	5000
	3.8
	5000
	5054


[image: image1.jpg]



照片2-1  4#废石场现状照片
[image: image2.jpg]SEEERFFERE ST 2 %X%%?ﬁ&?ﬁ!&w#




照片2-2  验收照片
2、二分期方案治理方案执行情况

依据二期方案及现场调查，矿山未开展二分期设计治理内容。
3、2020年度治理计划书执行情况

矿山已完成2020年年度治理计划设计内容。
表2-5  已完成治理工程量统计表
	治理区名称
	面积（m2）
	治理措施

	
	
	石方

削坡
	石方

整平
	回填
	石方

清运
	覆土
	树木

移植
	种树

	
	
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（株）
	（株）

	1#废石场
	6242
	5180
	2285
	
	5180
	3809
	350
	1905

	2#废石场
	15928
	150144
	5738
	
	150144
	9564
	1096
	4782

	3#废石场
	9196
	10800
	3392
	
	10800
	5654
	
	2827

	1#露天采场东侧界外区域
	12156
	
	
	166704
	
	
	
	

	合计
	43522
	166124
	11415
	166704
	166124
	19027
	1446
	9514


[image: image3.jpg]



照片2-3   1#废石场现状边坡
[image: image4.jpg]



照片2-4  2#废石场现状照片
[image: image5.jpg]



照片2-5  3#废石场现状照片
4、2021年度治理计划书执行情况

矿山完成2021年年度治理计划设计内容见表2-6。
表2-6  已完成治理工程表

	治理区名称
	面积（m2）
	治理措施

	
	
	石方

削坡
	石方

整平
	回填
	石方

清运
	覆土
	树木

移植
	种树

	
	
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（株）
	（株）

	1#露天采场东侧界外区域
	12156
	
	
	40000
	
	
	
	

	合计
	12156
	
	
	40000
	
	
	
	


5、2022年度治理计划书执行情况

矿山完成2022年年度治理计划设计内容见表2-7。
表2-7  已完成治理工程表

	治理区名称
	面积（m2）
	治理措施

	
	
	垫坡
	覆土
	整平
	种树

	
	
	（m3）
	（m3）
	（株）
	（株）

	2#露天采场
	1146.4
	2958
	573.2
	573.2
	287

	合计
	1146.4
	2958
	573.2
	573.2
	287


[image: image6.jpg]



照片2-6  2#露天采场
（三）存在问题

根据现场调查，2021年度设计将生产的废石回填至1#露天采场东侧界外区域，由于矿山未进行生产，回填不完全，后期应继续回填治理。2022年度设计对2#露天采场进行治理，但2#露天采场边坡治理效果欠佳，应继续完善治理。
第三章  本年度矿山生产计划

（一）本年度的主要生产指标计划

矿山本年度计划停产。
（二）开采范围

矿山本年度计划停产。

第四章  矿山地质环境问题

第一节  矿山地质环境问题现状

一、矿山地质环境现状
矿山目前处于停产阶段，矿山现有场地为：1#露天采场（包含平硐1-7）、1#废石场、2#废石场、3#废石场、4#废石场、新建废石场、竖井SJ2及其工业场地、风井FJ1（原SJ1）及其工业场地、1#尾矿库、2#尾矿库、水选厂、炸药库、矿区道路。主要地质环境问题为矿山活动引发的地质灾害、对含水层的影响、对地形地貌景观以及土地、植被资源的影响和破坏。各个场地对矿山地质环境问题进行如下论述：

1、1#露天采场
1#露天采场位于矿区中部，占地106091.9m2，采场边坡顶部长1250m，底部长930m，采深约40m，坡角近直立，采坑内包含有平硐7个（PD1-PD7），境界内开采未形成规则的台阶。竖井SJ1、SJ2和平硐PD1-PD7均位于露天采场内（竖井SJ1位于露天采场东部，井深61m，断面为圆形，规格为φ3.5m。竖井SJ2位于露天采场中部的北侧，井深92m，断面为圆形，规格为φ3.5m。采场西段及东端位于矿区范围之外（照片4-1、4-2）。

[image: image7.jpg]



照片4-1  1#露天采场（镜头向西）

[image: image8.jpg]



照片4-2  1#露天采场（航拍正视图）

（1）地质灾害现状

经现场实地调查，边坡较稳定，局部有危岩体存在，现状条件下露天采场未发生崩塌、滑坡等地质灾害。
（2）含水层破坏现状

露天采场采深40m，现状最低开采标高为842.86m。根据现场调查，该地区地下水位埋深15—40m，地下水位标高为850—825m。开采揭露了局部含水层，破坏了局部含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

露天开采大面积开挖，使山体破损，对原生的地形地貌景观破坏程度较大，与自然地貌景观不和谐，1#露天采场破坏地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状

1#露天采场占地面积106091.9m2，破坏土地类型及面积为有林地32134.4m2、灌木林地629.4m2、其他草地932.2m2、裸地72395.9m2。

2、1#废石场
1#废石场位于矿区北西角，占地面积9002.5m2，长约130m，宽约100m，最大堆高61m；经前期治理，现状1#废石场已形成规则台阶状堆体，并对其进行了覆土恢复植被（照片4-3）。

[image: image9.jpg]



照片4-3  1#废石场

（1）地质灾害现状

经现场实地调查，现状边坡稳定，地质灾害不发育。
（2）含水层影响现状

废石堆中的废石岩性主要为角闪斜长片麻岩，直接堆放于地表，未揭露含水层。岩石中不含有毒有害物质，未对含水层造成破坏。
（3）地形地貌景观现状

1#废石场最大堆高61m，废石的堆积破坏了原有地形地貌景观，造成了与原始地形地貌景观的不协调。
（4）土地资源破坏现状

1#废石场占地面积为9002.5m2，破坏土地类型及面积为有林地7949.3m2、裸地1053.2m2。
3、2#废石场
2#废石场位于矿区北端，占地面积56898.8m2，长约380m，宽约250m，最大堆高49m，场地内包含原1号干选厂范围；经前期治理，现状2#废石场已形成规则台阶状堆体，并对其进行了覆土恢复植被（照片4-4）。
[image: image10.jpg]



照片4-4  2#废石场
（1）地质灾害现状

经现场实地调查，现状边坡稳定，地质灾害不发育。
（2）含水层影响现状

废石堆中的废石岩性主要为角闪斜长片麻岩，直接堆放于地表，未揭露含水层。岩石中不含有毒有害物质，未对含水层造成破坏。
（3）地形地貌景观现状

2#废石场最大堆高49m，废石的堆积破坏了原有地形地貌景观，造成了与原始地形地貌景观的不协调。
（4）土地资源影响现状

2#废石场占地面积为56898.8m2，破坏土地类型及面积为有林地25841.1m2、裸地31057.7m2。
4、3#废石场

3#废石场位于矿区北东端，占地面积48617.6m2，长约500m，宽约150m，最大堆高42m；经前期治理，现状3#废石场西侧已形成规则台阶状堆体，并对其进行了覆土恢复植被，3#废石场东侧植被恢复率至50%以上（照片4-5）。

[image: image11.jpg]



照片4-5  3#废石场
（1）地质灾害现状

经现场实地调查，现状边坡稳定，地质灾害不发育。
（2）含水层影响现状

废石堆中的废石岩性主要为角闪斜长片麻岩，直接堆放于地表，未揭露含水层。岩石中不含有毒有害物质，未对含水层造成破坏。
（3）地形地貌景观现状

3#废石场最大堆高42m，废石的堆积破坏了原有地形地貌景观，造成了与原始地形地貌景观的不协调。
（4）土地资源影响现状

3#废石场占地面积为48617.6m2，破坏土地类型及面积为有林地1226.5m2、灌木林地6126.7m2、裸地41264.4m2。
5、4#废石场

4#废石场位于2#露天采场北侧，占地面积422m2，长约45m，宽约10m，最大堆高8m；堆放废石方量499m3（照片4-6）。

[image: image12.jpg]



照片4-6  4#废石场
（1）地质灾害现状

经现场实地调查，现状边坡稳定，地质灾害不发育。
（2）含水层影响现状

废石堆中的废石岩性主要为角闪斜长片麻岩，直接堆放于地表，未揭露含水层。岩石中不含有毒有害物质，未对含水层造成破坏。
（3）地形地貌景观现状

4#废石场最大堆高8m，废石的堆积破坏了原有地形地貌景观，造成了与原始地形地貌景观的不协调。
（4）土地资源影响现状

4#废石场占地面积为422m2，破坏土地类型及面积为裸地422m2。
6、新建废石场

新建废石场为原1#露天采场东侧采坑部分，因矿山生产需要，拟将露天采场东侧做为新建废石场，以便后期回填露天采场。新建废石场占地5354.6m2，长约150m，宽约60m，现状最大堆高15m，堆积至860-870m标高与周围地面标高一致为止（照片4-7）。

[image: image13.jpg]



照片4-7  新建废石场
（1）地质灾害现状

经现场实地调查，现状边坡稳定，地质灾害不发育。
（2）含水层影响现状

废石堆中的废石岩性主要为角闪斜长片麻岩，直接堆放于地表，未揭露含水层。岩石中不含有毒有害物质，未对含水层造成破坏。
（3）地形地貌景观现状

新建废石场最大堆高8m，废石的堆积破坏了原有地形地貌景观，造成了与原始地形地貌景观的不协调。
（4）土地资源影响现状

新建废石场占地面积为5354.6m2，破坏土地类型及面积为裸地5354.6m2。
7、竖井SJ2及其工业场地

SJ2及其工业场地位于矿区中部，1#露天采场北侧，建设有竖井（SJ2）一座，配置一栋卷扬房、值班室，占地面积1205.2m2。竖井（SJ2）井架高9m，断面为圆形，净断面规格为φ=3.5m，井壁使用浆砌石砌筑，井口标高897.0m，井深92m，已开拓+860m、+810m、2个开采水平（照片4-8）。
[image: image14.jpg]



照片4-8  竖井SJ2及其工业场地

（1）地质灾害现状

经现场实地调查，地质灾害不发育。
（2）含水层影响现状

矿山现状修建竖井（SJ2）1处，井深92m，矿山竖井的开拓及前期开采活动破坏了局部区域的基岩裂隙含水层结构。
（3）地形地貌景观现状

矿山在场地上修建与原地貌不相协调的人工建筑，形成斑块化景观，破坏了地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状

竖井SJ2及其工业场地占地面积为1205.2m2，破坏土地类型及面积为裸地1205.2m2。
8、风井FJ1（原SJ1）及其工业场地

FJ1及其工业场地位于新建废石场北侧，3#废石场南侧，其包含原2号干选厂；FJ1及其工业场地，占地面积13084.3m2，建设有风井FJ1（原SJ1）一座，配置有卷扬房、值班室（照片4-9）。
[image: image15.jpg]



照片4-9  风井FJ1（原SJ1）及其工业场地

（1）地质灾害现状

经现场实地调查，地质灾害不发育。
（2）含水层影响现状

矿山现状修建风井FJ1（原SJ1）1处，矿山竖井的开拓及前期开采活动破坏了局部区域的基岩裂隙含水层结构。
（3）地形地貌景观现状

矿山在场地上修建与原地貌不相协调的人工建筑，形成斑块化景观，破坏了地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状

风井FJ1（原SJ1）及其工业场地占地面积为13084.3m2，破坏土地类型及面积为裸地13084.3m2。
9、1#尾矿库

1#尾矿库位于矿区东南9km处，右北平镇四道营子村境内，占地面积16992m2。为平地土体筑坝堆积而成，形态近似矩形，长170m，宽98m。坝体高6m，坝体边坡角37°（照片4-10）。
[image: image16.jpg]



照片4-10  1#尾矿库
（1）地质灾害现状

经现场实地调查，坝体高6m，坝体边坡角37°，现状下坝体稳定，地质灾害不发育。
（2）含水层影响现状

1#尾矿库为地面建筑工程，尾矿库底部铺设有防渗设施，不会破坏地下含水层。根据开发方案，通过原矿化学全分析结果，矿石内有害元素不超标，选矿采用“湿式弱磁选”工艺流程，尾矿废水中主要为固体悬浮物，基本与当地地下水质一致。
（3）地形地貌景观现状

尾矿堆积破坏地形地貌景观，降低了地形地貌景观整体的和谐度，由于其规模较大，且尾矿库南侧为省道S505，在“三区两线”可视范围内，破坏了地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状

1#尾矿库占地面积为16992m2，破坏土地类型及面积为其他草地15432m2、采矿用地1560m2。
10、2#尾矿库

2#尾矿库位于矿区东南9km处，右北平镇四道营子村境内，1#尾矿库的南东角，南侧紧邻省道S505，占地面积12624m2。2#尾矿库为平地土体筑坝堆积而成，建设于平缓地面之上，形态近似矩形，长155m，宽84m，坝体高度5m，坝体边坡角37°（照片4-11）。
[image: image17.jpg]



照片4-11  2#尾矿库
（1）地质灾害现状

经现场实地调查，坝体高5m，坝体边坡角37°，现状下坝体稳定，地质灾害不发育。
（2）含水层影响现状

2#尾矿库为地面工程，尾矿库底部铺设有防渗设施，不会破坏地下含水层。根据开发方案，通过原矿化学全分析结果，矿石内有害元素不超标，选矿采用“湿式弱磁选”工艺流程，尾矿废水中主要为固体悬浮物，基本与当地地下水质一致。
（3）地形地貌景观现状

尾矿堆积破坏地形地貌景观，降低了地形地貌景观整体的和谐度，由于其规模较大，且尾矿库南侧紧邻省道S505，在“三区两线”可视范围内，破坏了地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状

2#尾矿库占地面积为12624m2，破坏土地类型及面积为其他草地9503m2、水浇地3121m2。
11、水选厂

水选厂位于位于矿区东南9km处，右北平镇四道营子村境内，1#尾矿库的南侧，南侧为省道S505，为矿山选铁加工铁精粉场所。场地内建有水选设备、库房等，占地面积11929m2，厂区规整，布置呈“L”型。建筑物主要为砖混结构和钢结构，高3-8m（照片4-12）。
[image: image18.jpg]



照片4-12  水选厂
（1）地质灾害现状

经现场实地调查，水选厂建设在河谷平原区，地形平坦开阔，地形坡度小于5°，地质灾害不发育。
（2）含水层影响现状

水选厂为地表工程，不会破坏含水层及地下水水质。矿山选矿水源井位于选矿厂内，水井深15m，水位埋深3.5m，单井涌水量631.09m³/d。选矿厂建设规模为1000t/d，日需水量约为3000m³。选矿过程中选矿用水循环使用，根据调查不对外排放。水井的建设局部损毁了含水层结构。
（3）地形地貌景观现状

建筑物及设备均建在地表之上，水选厂的建设破坏了当地的原生地形地貌景观和植被资源，且水选厂南侧紧邻省道S505，在“三区两线”可视范围内，破坏了地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状

水选厂占地面积为11929m2，破坏土地类型及面积为采矿用地11929m2。
12、炸药库

炸药库位于2#废石场西侧，建筑物分布于工程场地周边，皆为砖混结构建筑，建筑高度3-4m，占地面积870.8m2（照片4-13）。
[image: image19.jpg]



照片4-13  炸药库
（1）地质灾害现状

经现场实地调查，炸药库地形平坦开阔，地形坡度小于5°，地质灾害不发育。
（2）含水层影响现状

炸药库为地表建筑工程，未对含水层造成破坏。
（3）地形地貌景观现状

炸药库建设破坏了原有地形地貌景观，造成了与原始地形地貌景观的不协调。
（4）土地资源影响现状

炸药库占地面积为870.8m2，破坏土地类型及面积为采矿用地870.8m2。
13、矿区道路

矿区道路连接各功能区，总长1363m，路面宽4m，占地面积5452m2（照片4-14）。
[image: image20.jpg]



照片4-14  矿区道路
（1）地质灾害现状

经现场实地调查，地质灾害不发育。
（2）含水层影响现状

矿区道路为地表工程，未对含水层造成破坏。
（3）地形地貌景观现状

道路的修建破坏了局部区域原有的地形地貌景观，造成了与原始地形地貌景观的不协调。
（4）土地资源影响现状

矿区道路占地面积为5452m2，破坏土地类型及面积为有林地787.6m2、灌木林地417m2、裸地4247.4m2。
综上所述，矿山地质环境问题现状见表4-1。

表4-1  矿山地质环境影响现状说明表

	单元名称
	面积（m2）
	矿山地质环境问题

	
	
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	
	
	
	
	
	

	1#露天采场
	106091.9
	不发育
	未破坏
	采场边坡顶部长1250m，底部长930m，采深约40m，坡角近直立
	破坏有林地、灌木林地、其他草地、裸地

	1#废石场
	9002.5
	不发育
	未破坏
	长约130m，宽约100m，最大堆高61m
	破坏有林地、裸地

	2#废石场
	56898.8
	不发育
	未破坏
	长约380m，宽约250m，最大堆高49m
	破坏有林地、裸地

	3#废石场
	48617.6
	不发育
	未破坏
	长约500m，宽约150m，最大堆高42m
	破坏有林地、灌木林地、裸地

	4#废石场
	422
	不发育
	未破坏
	长约45m，宽约10m，最大堆高8m
	破坏裸地

	新建废石场
	5354.6
	不发育
	未破坏
	长约150m，宽约60m，现状最大堆高15m
	破坏裸地

	SJ2及其工业场地
	1205.2
	不发育
	未破坏
	人工建筑破坏地貌景观
	破坏裸地

	FJ1及其工业场地
	13084.3
	不发育
	未破坏
	人工建筑破坏地貌景观
	破坏裸地

	1#尾矿库
	16992
	不发育
	未破坏
	形态近似矩形，长170m，宽98m，坝体高6m，坝体边坡角37°
	破坏其他草地、采矿用地

	2#尾矿库
	12624
	不发育
	未破坏
	形态近似矩形，长155m，宽84m，坝体高度5m，坝体边坡角37°
	破坏其他草地、水浇地

	水选厂
	11929
	不发育
	未破坏
	人工建筑破坏地貌景观
	破坏采矿用地

	炸药库
	870.8
	不发育
	未破坏
	人工建筑破坏地貌景观
	破坏有林地

	矿区道路
	5452
	不发育
	未破坏
	破坏地貌景观
	破坏有林地、灌木林地、裸地

	合计
	288544.7
	——
	——
	——
	——


二、矿山土地利用现状

根据[K50G062076]、[K50G063077]、[K50G064077]土地利用现状图，矿山现状损毁的土地资源类型包括水浇地(3121m2)、有林地(68809.7m2)、灌木林地(7173.1m2)、其它草地(25867.2m2)、裸地(170084.7m2)和采矿用地(13489m2)，总面积288544.7m2。土地权属为宁城县右北平镇曲家梁村、四道营子村，已损毁土地现状及权属表，具体见表4-2。

表4-2  已损毁土地现状及权属表

	场地名称
	面积(m2)
	一级地类
	二级地类
	面积
	土地权属

	
	
	编号
	名称
	编号
	名称
	(m2)
	

	1#露天采场
	106091.9
	03
	林地
	031
	有林地
	32134.4
	宁城县右北平镇曲家梁村

	
	
	
	
	032
	灌木林地
	629.4
	

	
	
	04
	草地
	043
	其它草地
	932.2
	

	
	
	12
	其它用地
	127
	裸地
	72395.9
	

	
	
	12
	其它用地
	127
	裸地
	1107.9
	

	1#废石场
	9002.5
	03
	林地
	031
	有林地
	7949.3
	

	
	
	12
	其它用地
	127
	裸地
	1053.2
	

	2#废石场
	56898.8
	03
	林地
	031
	有林地
	25841.1
	

	
	
	12
	其它用地
	127
	裸地
	31057.7
	

	3#废石场
	48617.6
	03
	林地
	031
	有林地
	1226.5
	

	
	
	
	
	032
	灌木林地
	6126.7
	

	
	
	12
	其它用地
	127
	裸地
	41264.4
	

	4#废石场
	422
	12
	其它用地
	127
	裸地
	422
	

	新建废石场
	5354.6
	12
	其它用地
	127
	裸地
	5354.6
	

	SJ2及其工业场地
	1205.2
	12
	其它用地
	127
	裸地
	1205.2
	

	FJ1及其工业场地
	13084.3
	12
	其它用地
	127
	裸地
	13084.3
	

	炸药库
	870.8
	03
	林地
	031
	有林地
	870.8
	

	矿区道路
	5452
	03
	林地
	031
	有林地
	787.6
	

	
	
	
	
	032
	灌木林地
	417
	

	
	
	12
	其它用地
	127
	裸地
	4247.4
	

	1#尾矿库
	16992
	04
	草地
	043
	其它草地
	15432
	宁城县右北平镇四道营子村

	
	
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	1560
	

	2#尾矿库
	12624
	04
	草地
	043
	其它草地
	9503
	

	
	
	01
	耕地
	012
	水浇地
	3121
	

	水选厂
	11929
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	11929
	

	合计
	288544.7
	


第二节  矿山地质环境问题预测

一、矿山地质环境预测
根据矿山本年度计划，矿山本年度计划停产，场地保持现状不变，故预测矿山地质环境问题以现状一致。
综上所述，矿山地质环境问题预测见表4-3。
表4-3  矿山地质环境影响预测说明表

	单元名称
	面积（m2）
	矿山地质环境问题

	
	
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	
	
	
	
	
	

	1#露天采场
	106091.9
	不发育
	未破坏
	采场边坡顶部长1250m，底部长930m，采深约40m，坡角近直立
	破坏有林地、灌木林地、其他草地、裸地

	1#废石场
	9002.5
	不发育
	未破坏
	长约130m，宽约100m，最大堆高61m
	破坏有林地、裸地

	2#废石场
	56898.8
	不发育
	未破坏
	长约380m，宽约250m，最大堆高49m
	破坏有林地、裸地

	3#废石场
	48617.6
	不发育
	未破坏
	长约500m，宽约150m，最大堆高42m
	破坏有林地、灌木林地、裸地

	4#废石场
	422
	不发育
	未破坏
	长约45m，宽约10m，最大堆高8m
	破坏裸地

	新建废石场
	5354.6
	不发育
	未破坏
	长约150m，宽约60m，现状最大堆高15m
	破坏裸地

	SJ2及其工业场地
	1205.2
	不发育
	未破坏
	人工建筑破坏地貌景观
	破坏裸地

	FJ1及其工业场地
	13084.3
	不发育
	未破坏
	人工建筑破坏地貌景观
	破坏裸地

	1#尾矿库
	16992
	不发育
	未破坏
	形态近似矩形，长170m，宽98m，坝体高6m，坝体边坡角37°
	破坏其他草地、采矿用地

	2#尾矿库
	12624
	不发育
	未破坏
	形态近似矩形，长155m，宽84m，坝体高度5m，坝体边坡角37°
	破坏其他草地、水浇地

	水选厂
	11929
	不发育
	未破坏
	人工建筑破坏地貌景观
	破坏采矿用地

	炸药库
	870.8
	不发育
	未破坏
	人工建筑破坏地貌景观
	破坏有林地

	矿区道路
	5452
	不发育
	未破坏
	破坏地貌景观
	破坏有林地、灌木林地、裸地

	合计
	288544.7
	——
	——
	——
	——


二、矿山土地利用预测

根据[K50G062076]、[K50G063077]、[K50G064077]土地利用现状图，矿山现状损毁的土地资源类型包括水浇地(3121m2)、有林地(68809.7m2)、灌木林地(7173.1m2)、其它草地(25867.2m2)、裸地(170084.7m2)和采矿用地(13489m2)，总面积288544.7m2。土地权属为宁城县右北平镇曲家梁村、四道营子村，已损毁土地现状及权属表，具体见表4-4。
表4-4  已损毁土地现状及权属表

	场地名称
	面积(m2)
	一级地类
	二级地类
	面积
	土地权属

	
	
	编号
	名称
	编号
	名称
	(m2)
	

	1#露天采场
	106091.9
	03
	林地
	031
	有林地
	32134.4
	宁城县右北平镇曲家梁村

	
	
	
	
	032
	灌木林地
	629.4
	

	
	
	04
	草地
	043
	其它草地
	932.2
	

	
	
	12
	其它用地
	127
	裸地
	72395.9
	

	
	
	12
	其它用地
	127
	裸地
	1107.9
	

	1#废石场
	9002.5
	03
	林地
	031
	有林地
	7949.3
	

	
	
	12
	其它用地
	127
	裸地
	1053.2
	

	2#废石场
	56898.8
	03
	林地
	031
	有林地
	25841.1
	

	
	
	12
	其它用地
	127
	裸地
	31057.7
	

	3#废石场
	48617.6
	03
	林地
	031
	有林地
	1226.5
	

	
	
	
	
	032
	灌木林地
	6126.7
	

	
	
	12
	其它用地
	127
	裸地
	41264.4
	

	4#废石场
	422
	12
	其它用地
	127
	裸地
	422
	

	新建废石场
	5354.6
	12
	其它用地
	127
	裸地
	5354.6
	

	SJ2及其工业场地
	1205.2
	12
	其它用地
	127
	裸地
	1205.2
	

	FJ1及其工业场地
	13084.3
	12
	其它用地
	127
	裸地
	13084.3
	

	炸药库
	870.8
	03
	林地
	031
	有林地
	870.8
	

	矿区道路
	5452
	03
	林地
	031
	有林地
	787.6
	

	
	
	
	
	032
	灌木林地
	417
	

	
	
	12
	其它用地
	127
	裸地
	4247.4
	

	1#尾矿库
	16992
	04
	草地
	043
	其它草地
	15432
	宁城县右北平镇四道营子村

	
	
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	1560
	

	2#尾矿库
	12624
	04
	草地
	043
	其它草地
	9503
	

	
	
	01
	耕地
	012
	水浇地
	3121
	

	水选厂
	11929
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	11929
	

	合计
	288544.7
	


第五章  矿山地质环境防治工程

第一节  矿山地质环境治理区的确定

一、治理设计的原则

1、以人为本，突出重点

按照以人为本的原则，对1#露天采场设置网围栏、警示牌，防止人畜误入，保障人民财产安全。

2、经济合理，技术可行

优先改善矿区地形地貌景观，使矿区地形地貌景观尽可能与周边地形地貌景观相协调。因此治理工作要讲求实效，经济合理并具有可操作性。要按照工程可行性与经济合理的原则，对不同的工程措施进行综合选择、配置和优化组合，以实现治理工程科学性、可操作性、最小风险与最大效益。

3、因地制宜，持续发展

恢复治理土地的利用方向和方式应本着因地制宜的原则，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜建则建。治理区要与当地的经济建设相结合，恢复治理土地的利用与地区土地利用总体规划相协调。

4、统筹规划，综合治理

矿山地质环境治理作为一项系统工程，该计划应将矿山固废与地质灾害的治理统筹考虑。

二、治理设计的依据

根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。及治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。

三、治理区的确定

前期方案设计的治理工程，本年度不再进行重复设计治理，本年度需对前期治理工程进行完善。依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》（备案文号：赤矿治字（2022）061号），本年度治理单元为2#废石场。其中2#废石场治理面积28449.4m2，综上所述，治理区面积为28449.4m2。本期治理区拐点坐标见表5-1。

表5-1  2024年度治理区及拐点坐标表

	CGCS2000

	治理单元
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	2#废石场（28449.4m²） 
	1
	4589239.98
	40392775.73
	17
	4589387.24
	40393066.79

	
	2
	4589253.36
	40392772.63
	18
	4589330.5
	40393074.7

	
	3
	4589328.26
	40392823.47
	19
	4589341.62
	40393115.09

	
	4
	4589352.94
	40392853.99
	20
	4589333.1
	40393120.79

	
	5
	4589393.65
	40392896.51
	21
	4589331.57
	40393134.7

	
	6
	4589396.36
	40392907.41
	22
	4589306.7
	40393148.91

	
	7
	4589420.19
	40392921.76
	23
	4589295.02
	40393149.29

	
	8
	4589448.09
	40392946.6
	24
	4589239.45
	40393123.48

	
	9
	4589450.3
	40392953.45
	25
	4589227.94
	40393126.05

	
	10
	4589432.18
	40392963.65
	26
	4589228.62
	40393088.8

	
	11
	4589432.18
	40392967.28
	27
	4589218.48
	40393022.63

	
	12
	4589435.54
	40392976.63
	28
	4589209.98
	40392990.09

	
	13
	4589431.26
	40392985.33
	29
	4589192.24
	40392960.47

	
	14
	4589426.55
	40392989.25
	30
	4589197.09
	40392902.49

	
	15
	4589420.63
	40392988.89
	31
	4589197.69
	40392869.33

	
	16
	4589396.65
	40393015.68
	
	
	


第二节  矿山地质环境治理工程

一、矿山地质环境治理工程质量要求

矿山地质环境治理工程措施主要包括表土剥离、清运、垫坡、覆土、整平、植被恢复。

1、表土剥离
利用机械对场地进行表土剥离，剥离厚度0.5m。

2、垫坡

利用机械对场地进行垫坡，垫坡后坡角25°。

3、覆土

利用外购土源对治理后的场地进行覆土，确保恢复林地的区域土层厚度不小于50cm。

4、土方整平

对全部治理覆土后的场地进行整平，整平时使之最大限度的与周围的地形地貌景观向协调，对局部过于弯曲、凸凹的地段修直平顺，整平实施后的场地应无凹凸，以满足植被恢复条件。

5、植被恢复

（1）用作复垦场地覆盖材料不应含有害成分，如复垦场地含有害成分，应先处置去除。视其废弃物性质、场地条件，必要时设置隔离层后再行覆盖；
（2）拟复垦林地的区域应优先选择松树，备选橡树，确保复垦林地当年的成活率＞80%，三年后植被保存率达到70%以上；

种植季节宜选在春、夏两季，草种应选择当地中等品质以上的树苗和草种，矿山植被恢复所选择的植被和群落类型应与矿区所处的地理位置、气候条件、土石环境相匹配，确保植被重建的成效和当地景观向协调。

二、矿山地质环境治理工程

1、2#废石场
（1）表土剥离

2#废石场为前期治理场地，并现状2#废石场已完成覆土工程，但由于治理效果不佳，本次对其边坡重新规划治理。将废石场边坡内原有表土进行剥离，剥离后就近堆放，以备后期覆土使用。

2#废石场边坡面积23180.3m2，其前期治理恢复林地覆土厚度0.5m，故其前期边坡覆土工程量为11590.2m3。故本次表土剥离工程量为11590.2m3。

（2）清运、垫坡

现状2#废石场北东侧边坡过陡（局部达到40°），且边坡欠规整不稳定，影响矿区地形地貌景观。

首期设计将废石场坡度放缓，将上部废石清运，一部分用于下部垫坡，一部分回填至1#露天采场，最终形成每10m一台阶，单台阶坡度角25°，总帮坡角21°的规整边坡废石场。

经计算，2#废石场上部清理工程量为141600m3，2#废石场下部垫坡需工程为89600m3，则2#废石场清运工程量为52000m3。

（3）覆土

对重新规划治理后的2#废石场进行覆土，覆土来源为治理前表土剥离下的土方量，2#废石场面积56898.8m2，按覆土厚度0.5m计算，覆土工程量28449.4m3。

（4）整平

土方整平工作量即覆土工作量28449.4m3。

（5）植被恢复

对治理后的场地恢复林地，按株行距2×2m计算，则栽植松树14225株。
[image: image21.jpg]2B

[ Jme [ Jew etws [mtes [ 4 o [ —




图5-1  2#废石场治理效果图
治理工程量统计见表5-2。

表5-2  工程量汇总表
	治理区名称
	治理面积（m2）
	治理措施

	
	
	表土剥离
	垫坡
	石方清运
	覆土
	土方整平
	种树

	
	
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（株）

	2#废石场
	28449.4
	11590.2
	89600
	141600
	28449.4
	28449.4
	14225

	合计
	28449.4
	28449.4
	89600
	141600
	28449.4
	28449.4
	14225


（三）矿山地质环境监测工程
根据矿山地质环境预测及本期治理工程，需对矿区土地资源及地形地貌景观进行监测工程。

1、监测内容：针对矿山存在的及需要预防的地质环境问题，矿山地质环境监测内容主要有：对工作区范围进行路线监测，对工作区内由于自然因素或人为因素引起的地形地貌及土地植被的变化情况进行监测，防止违法占用破坏区内土地资源及地形地貌景观，监测内容见表5-3。

2、监测方法：对矿区土地资源及地形地貌景观进行监测，采用路线调查方法进行现场调查。
3、监测路线的布设：根据矿山实际生产情况，针对工作区范围设置监测路线1条，监测路线可根据矿区实际情况不定期进行调整，监测范围应覆盖整个矿区。
4、监测频率：路线监测做好记录，装订成册，每月1次，进入雨季要增加监测次数。

表5-3  路线监测调查表

	矿区名称
	
	天气
	

	路线号
	

	记录点号
	

	记录点坐标
	X:                 Y:               H:

	点间情况
	

	记录点情况
	地貌类型
	原土地利用类型
	破坏

类型
	破坏程度
	破坏情况说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


      填表人：            审核人：            填表日期：    年    月    日
根据矿山地质环境预测及本期治理工程，需对矿区边坡稳定性监测。

1、监测内容：露天采场边坡稳定性监测，具体检测内容见表5-4。

2、监测方法：露天采场边坡稳定性监测方法为定点检测法。
表5-4  边坡稳定性监测调查表

	矿区名称
	
	天气
	

	记录点号
	

	记录点坐标
	X:                 Y:               H:

	点间情况
	

	记录点情况
	边坡情况
	崩塌情况
	危岩体情况
	治理情况
	备注

	
	记录现状高度、长度、坡度等情况
	是否已经崩塌，崩塌位置、体积、距离等情况
	危岩体的大小、裂缝、产状及预测发生崩塌等情况
	现状和预测的崩塌体、危岩体处理(防护)等情况
	其它情况说明


      填表人：            审核人：            填表日期：    年    月    日

3、监测频率：采用定期监测与不定期监测相结合的方式，平均每月1次，并认真填写监测工程记录表。
第六章  经费估算

第一节  估算说明

一、投资估算的依据

本项目投资估算主要参照依据如下：

1、本年度矿山地质环境治理工程量；
2、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（内财建[2013]600号）。

3、赤峰市材料价格信息（2022年4季度）及赤峰市材料价格市场询价。

二、费用计算方式

Ⅰ、工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。

1、直接费

直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

（1）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定计取，赤峰市宁城县属于三类区，甲类工86.21元/工日，乙类工63.16元/工日。
材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市2022年4季度市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，具体见定额单价取费表。

（2）措施费

指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。

措施费=直接工程费×措施费费率。

其费率依据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国土资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准计取，取费标准如表6-1所示。

表6-1  措施费费率表

	序号
	工程

类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工增加费率（%）
	施工辅助费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	费率合计（%）

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0.7
	0.2
	4.6

	5
	植被工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	6
	辅助工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6


2、间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准如表6-2所示。

表6-2  间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植被工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


3、利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

4、税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》，税金按直接费、间接费、利润之和的3.41%计取。

第二节  估算结果

本年度治理工程估算工程施工费378.49万元。工程经费估算见下表。
表6-3  工程施工费预算表

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6

	一
	
	土方工程
	
	
	
	37.62 

	1
	10231
	土方整平
	100m3
	284.494
	799.74
	22.75 

	2
	10195
	表土剥离
	100m3
	115.902
	1282.56
	14.87 

	二
	
	石方工程
	
	
	
	338.73 

	1
	20360
	石方垫坡
	100m3
	896
	505.33
	45.28 

	2
	20330
	石方清运
	100m3
	1416
	2072.39
	293.45 

	三
	
	植被恢复工程
	
	
	
	2.14 

	1
	50019
	种植乔木
	100株
	142.25
	150.1
	2.14 

	合    计
	——
	——
	——
	378.49 


表6-4  土方整平工程单价分析表
	定额编号：10231单位：元/100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	608.57 

	(一)
	直接工程费
	　
	　
	　
	587.43 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	18.95 

	(1)
	甲类工
	工日
	0
	86.21
	0.00 

	(2)
	乙类工
	工日
	0.3
	63.16
	18.95 

	2
	机械使用费
	　
	　
	　
	540.51 

	(1)
	推土机55KW
	台班
	1.28
	422.27
	540.51 

	3
	其他费用
	%
	5
	559.45 
	27.97 

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	587.43 
	21.15 

	二
	间接费
	%
	5
	608.57 
	30.43 

	三
	利润
	%
	3
	639.00 
	19.17 

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	115.20 

	(1)
	柴油
	kg
	51.2
	2.25 
	115.20 

	五
	税  金
	%
	3.41
	773.37 
	26.37 

	合      计
	　
	　
	　
	799.74 


表6-5  表土剥离工程施工费单价分析表
	定额编号：10195
	单位：元/100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	961.91 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	928.49 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	50.53 

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.8
	63.16 
	50.53 

	2
	材料费
	　
	　
	　
	　

	3
	机械费
	　
	　
	　
	842.25 

	　
	装载机 2m3
	台班
	0.24
	898.80 
	215.71 

	　
	推土机59kw
	台班
	0.1
	445.88 
	44.59 

	　
	自卸汽车18t
	台班
	0.63
	923.73 
	581.95 

	4
	其它费用
	%
	4
	892.78 
	35.71 

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	928.49 
	33.43 

	二
	间接费
	%
	5
	961.91 
	48.10 

	三
	利润
	%
	3
	1010.01 
	30.30 

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	201.52 

	　
	柴油
	kg
	70.46
	2.86 
	201.52 

	五
	税金
	%
	3.28
	1241.83 
	40.73 

	合计
	　
	　
	1282.56 


表6-6   石方垫坡工程单价分析表

	定额编号：20306
	单位：元/100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	426.09 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	411.29 

	1 
	人工费
	　
	　
	　
	97.05 

	(1)
	甲类工
	工日
	0.10 
	86.21 
	8.62 

	(2)
	乙类工
	工日
	1.40 
	63.16 
	88.42 

	2 
	机械费
	　
	　
	　
	304.60 

	(1)
	挖掘机电动2m³
	台班
	0.30 
	701.64 
	210.49 

	(2)
	推土机74kw
	台班
	0.15 
	627.41 
	94.11 

	3 
	其他费用
	%
	2.40 
	401.65 
	9.64 

	（二）
	措施费
	%
	3.60 
	411.29 
	14.81 

	二
	间接费
	%
	6.00 
	426.09 
	25.57 

	三
	利润
	%
	3.00 
	451.66 
	13.55 

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	18.56 

	（一）
	柴油
	kg
	8.25 
	2.25 
	18.56 

	五
	税金
	%
	3.41 
	632.27 
	21.56 

	合计
	　
	　
	　
	　
	505.33 


表6-7   石方清运工程单价分析表
	定额编号：20330
	单位：元/100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	1539.21 

	(一)
	直接工程费
	　
	　
	　
	1485.72 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	109.68 

	（1）
	甲类工
	工日
	0.1
	86.21 
	8.62 

	（2）
	乙类工
	工日
	1.6
	63.16 
	101.06 

	2
	机械使用费
	　
	　
	　
	1344.06 

	（1）
	1.5m3装载机
	台班
	0.58
	537.40 
	311.69 

	（2）
	推土机59KW
	台班
	0.26
	445.88 
	115.93 

	（3）
	自卸汽车10t
	台班
	1.42
	645.38 
	916.44 

	3
	其他费用
	%
	2.2
	1453.74 
	31.98 

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	1485.72 
	53.49 

	二
	间接费
	%
	6
	1539.21 
	92.35 

	三
	利润
	%
	3
	1631.56 
	48.95 

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	　

	（1）
	柴油
	kg
	144.92
	2.25 
	326.07 

	五
	税  金
	%
	3.28
	2006.57 
	65.82 

	合计
	2072.39 


表6-8   种植松树工程单价分析表
	定额编号：50019单位：元/100株

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	134.22 

	(一)
	直接工程费
	　
	　
	　
	129.55 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	101.06 

	(1)
	乙类工
	工日
	1.6
	63.16
	101.06 

	2
	材料
	　
	　
	　
	27.98 

	(1)
	树苗
	株
	102
	0.24
	24.48 

	(2)
	水
	m3
	3.5
	1.00
	3.50 

	3
	其他费用
	%
	0.4
	129.04 
	0.52 

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	129.55 
	4.66 

	二
	间接费
	%
	5
	134.22 
	6.71 

	三
	利润
	%
	3
	140.93 
	4.23 

	四
	税  金
	%
	3.41
	145.15 
	4.95 

	合      计
	　
	　
	　
	150.10 


表6-10  材料价格信息表

	序号
	名称及规格
	单位
	价格

	1
	柴油
	kg
	6.65 

	2
	草籽
	kg
	25.00 

	3
	树苗
	株
	0.24

	4
	砂浆
	m3
	181.67

	5
	块石
	m3
	40

	6
	土
	m3
	15.00 

	7
	水
	m3
	1.00 


表6-11  台班定额取费表

	机械名称及规格
	台班费(元)
	一类费用合计(元)
	二类费用

	
	
	
	人工费
	人工费小计
	柴油
	小计(元)
	电
	小计(元)
	风
	小计(元)
	水
	小计(元)
	二类费用合计(元)

	
	
	
	工日(日)
	金额(元)
	
	数量(kg)
	金额(元)
	
	数量(KW)
	金额(元)
	
	(m3)
	金额(元)
	
	(m3)
	金额(元)
	
	

	推土机59kw
	445.88 
	75.46
	2
	86.21 
	172.42
	44
	4.5
	198
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	370.42 

	自卸汽车10t
	645.38 
	234.46
	2
	86.21 
	172.42
	53
	4.5
	238.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	410.92 

	推土机88kw
	765.02 
	295.6
	2
	86.21 
	172.42
	66
	4.5
	297
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	469.42 

	推土机55KW
	422.27 
	69.85
	2
	86.21 
	172.42
	40
	4.5
	180
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	352.42 

	风钻（手持式）
	93.65 
	7.99
	　
	　
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	795
	0.1
	79.5
	1.1
	5.6
	6.16
	85.66 

	修钎设备
	517.11 
	423.03
	94.08
	94.08 

	推土机74kw
	627.41 
	207.49
	2
	86.21 
	172.42
	55
	4.5
	247.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	419.92 

	装载机1.5m3
	537.40 
	135.48
	2
	86.21 
	172.42
	51
	4.5
	229.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	401.92 

	2m3挖掘机
	701.64 
	529.22
	2
	86.21 
	172.42
	　
	　
	　
	435
	0.55
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	172.42 

	载重汽车5t
	435.22 
	88.73
	1
	86.21 
	86.21
	30
	8.676
	260.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	346.49 


